CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

AÉROMAX 3

Le matériel sera de marque Thermor ou équivalent mais devra respecter les caractéristiques suivantes :

Être impérativement titulaire :

• Du marquage NF Électricité Performance et certifié  selon  la norme EN 16147 en configuration gainé sur air extérieur

Ballon :

• Émaillé avec un système de protection anticorrosion permanent de type ACI hybride ou équivalent.

• Isolation en mousse de polyuréthane injectée sous pression

• Échangeur condenseur à l’extérieur de la cuve.

• Un tuyau pour l’évacuation des condensats et le raccord di-électrique seront fournis.

• Résistance stéatite dans un fourreau pour limiter l’entartrage et éviter la vidange lors des opérations de maintenance

Pompe à chaleur :

Elle sera prête à fonctionner.

• COP : 3.8 selon la norme EN 255-3

. COP à 7°C  2.64 selon la norme EN 16147

• Sa plage de fonctionnement sera étendue -5 à + 35°C.

• Sa pression acoustique à 2m sera de 37 dB (A) et sa puissance acoustique de 54dB (A) en configuration air ambiant

. Sa pression acoustique à 2m sera de 43 dB (A) et sa puissance acoustique de 58dB (A) en configuration gainé sur air extérieur

• Elle pourra chauffer l’eau chaude  jusqu’à 62° C.

Régulation :

Elle sera pré-réglée en usine.

• Elle pourra permettre un fonctionnement pompe à chaleur seule ou pompe à chaleur avec appoint électrique.

• Elle sera équipée d’une fonction optimisation des Heures Creuses.

• Elle sera équipée d’une marche forcée de l’appoint électrique.

• Elle sera équipée d’un décompte de fonctionnement en heures de la pompe à chaleur et de l’appoint électrique et d’une fonction

antilégionellose.

Le produit pourra être gainable sur air extérieur.

Pour faciliter l’installation, il pourra être incliné à 90° et transporté couché sur une face sans être endommagé.

Garantie contractuelle qui sera de 5 ans pour le chauffe-eau et de 2 ans pour la pompe à chaleur.